| ОПАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА # РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.04.2015 | № | 46/08 |
| пгт Опарино |  |  |

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Опаринского муниципального района

Кировской области

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Опаринский муниципальный район Кировской области, Опаринская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Опаринского муниципального района Кировской области (далее – местные нормативы). Прилагаются.

2. Администрации Опаринского муниципального района Кировской области:

2.1. Разместить утверждённые местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения.

2.2. Направить в департамент строительства и архитектуры Кировской области уведомление о размещении утверждённых местных нормативов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 30 дней со дня принятия настоящего решения.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам жизнеобеспечения населения, транспорта и связи (Наволоцкий В.В.) и первого заместителя главы администрации района В.И. Сергеева.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава Опаринского района		                		                Л.И. Ершов

__________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующий отделом жизнеобеспечения

населения, транспорта и связи

администрации Опаринского района		                 А.С. Буяков

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы

администрации

Опаринского района                                                                В.И. Сергеев

Ведущий специалист, юрист

организационного отдела

Опаринской районной Думы             			       О.Е. Волынская

Разослать: РД-2, Сергеев В.И., Буяков А.С., ИБ, сайт,

Подлежит опубликованию в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Опаринский муниципальный район Кировской области

Правовая экспертиза проведена:

предварительная

заключительная

Экспертиза соответствия

правилам оформления проведена

Буяков Александр Сидорович

2-22-75

## УТВЕРЖДЕНЫ

решением Опаринской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        районной Думы

четвертого созыва

от 28.04.2015   № 46/08

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования

Опаринского муниципального района Кировской области

- 1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Опаринского муниципального района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 101 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

- 1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьёй 101 Закона области, населения муниципального образования Опаринский муниципальный район Кировской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Опаринский муниципальный район Кировской области.

- 1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования Опаринский муниципальный район Кировской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Опаринский муниципальный район Кировской области).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального района, поименованные в статье 10¹ Закона области.

- 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

- 1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при подготовке изменений в схему территориального планирования муниципального образования Опаринский муниципальный район Кировской области.

- 2. Основная часть

- 2.1. Расчетные     показатели    минимально   допустимого    уровня

- обеспеченности объектами  в области  транспорта и  расчетные

- показатели  максимально  допустимого  уровня  территориаль-

- ной доступности таких объектов

- Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автовокзалы для межмуниципального транспортного сообщения, объект | 1 | Не нормируется |

- 2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать  в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № п/п | Учреждение, организация, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные организации, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 58 | 500 метров |
|  | сельское поселение | 47 | 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |
| 2 | Общеобразовательные школы, мест на 1 тыс. жителей |  |  |
|  | городское поселение | 98 | 500 метров |
|  | сельское поселение | 98 | для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности; для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности |
| 3 | Внешкольные учреждения, мест на 1 тыс. человек | спортивная школа – 20; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 12 | Не нормируется |

Примечания: 1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2011.

2. Вместимость организаций в области образования и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения  Ж СП 42.13330.2011.

3. Размеры земельных участков организаций в области образования, не указанных в  приложении  Ж СП 42.13330.2011, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

2.3.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в  области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здания и сооружения для проведения районных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (включая физкультурно-оздоровительные комплексы), объект | 1 объект на 5 тыс. жителей | 1,5 км |
| 2 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв. метров общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 метров |
| 4 | Спортивные залы общего пользования, кв. метров площади пола на 1 тыс. человек | 70 | 1,5 км |

Примечания:

1. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и местоположение таких объектов, принимается в соответствии с Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований Опаринского муниципального района Кировской области.

Таблица 4

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон бытовых и промышленных отходов, объект | 1 | Не нормируется |

2.5. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого                     уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной     доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м/человек |  |
|  | Поселок городского типа | 10 | Не нормируется |
|  | Сельский населенный пункт | 12 | Не нормируется |
| 2 | Объекты в области культуры и искусства |  |  |
| 2.1 | Музеи, объект | 2 | Не нормируется |
| 2.2 | Выставочные залы, объект | 2 | Не нормируется |
| 3 | Административно-деловые объекты |  |  |
|  | Муниципальные архивы, объект | 1 | Не нормируется |
| 4 | Объекты ритуальных услуг местного значения района |  |  |
|  | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | Размер земельного участка 0,24 га | В соответствии с санитарными правилами |

Примечания:

1. Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование таких объектов, с учетом региональных нормативов проектирования Кировской области.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования Опаринский муниципальный район Кировской области;

планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования Опаринский муниципальный район Кировской области:

Программа социально-экономического развития Опаринского района Кировской области на 2012-2015 годы, утвержденная решением Опаринской районной Думы четвертого созыва от 25.12.2012 № 22/03

предложений органов местного самоуправления муниципального образования Опаринский муниципальный район Кировской области и заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261;

схемы территориального планирования Опаринского муниципального района Кировской области, утверждённой решением Опаринской районной Думы четвертого созыва от 25.12.2012 № 22/04.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования Опаринский муниципальный район Кировской области, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.